江苏张家港农村商业银行股份有限公司

IPv4区网络安全改造提升项目

竞

争

性

磋

商

文

件

采 购 人： 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

地    点：      张家港市人民中路66号

项目编号：     ZJGRCB20201101

日期： 2020年11月3日

申   明

本竞争性磋商文件专用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司IPv4区网络安全改造提升项目，江苏张家港农村商业银行股份有限公司对竞争性磋商文件内容享有解释权。供应商即视为无条件同意本申明并保证对本竞争性磋商文件可能涉及的江苏张家港农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏张家港农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本采购文件。

第一部分 竞争性磋商公告

为满足张家港农村商业银行业务发展需要，现对“江苏张家港农村商业银行股份有限公司IPv4区网络安全改造提升项目”进行竞争性磋商。

1、项目编号：ZJGRCB20201101

2、采购人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

3、磋商文件发放时间：2020年11月3日

4、磋商响应文件递交截止时间：2020年11月10日上午8：50

5、竞争性磋商时间：2020年11月10日上午8：50

6、竞争性磋商地点：江苏张家港市人民中路66号，张家港农村商业银行总行大厦9楼会议室。

7、采购人联系方式：

技术联系人：吴坚；电话号码：0512-56968038；

响应文件接收：陶志琦；电话号码：0512-35021007。

8、供应商应填写附件《供应商报名表》，在截止日前将报名表发送至采购人邮箱jzcg@zrcbank.com。

第二部分 竞争性磋商须知

（一）总体说明

1、适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司IPv4安全改造和提升项目。

2、定义

2.1“采购人”系指组织本次竞争性磋商的机构：江苏张家港农村商业银行股份有限公司。

2.2“供应商”系指响应竞争性磋商文件、参加竞争的法人或者其他组织。

2.3“成交人”系最终成交的供应商。

2.4“设备（系统）”系指供应商按竞争性磋商文件规定，须向采购人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

2.6“竞争性磋商文件”系指本文件及其附件，如采购人对竞争性磋商文件及其附件进行有效的修改或澄清则该修改和澄清构成竞争性磋商文件不可分割的一部分。

2.7“磋商响应文件”系指供应商按照竞争性磋商文件要求编写，并向采购人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件，如供应商对磋商响应文件进行有效的补充、修改、澄清或说明则该补充、修改、澄清和说明构成磋商响应文件不可分割的一部分。

3、供应商资格要求

3.1、中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有独立承担民事责任的能力,公司注册资本不少于500万元人民币，注册时间不少于3年（含），营业执照经营范围包含本项目内容。

3.2、供应商须具备网络或安全相关设备销售或实施案例，需针对本项目提供固定销售经理和服务工程师（提供本公司或授权厂商工程师相关证书及近3个月的社保证明）。

3.3、供应商必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交采购人要求的交付件，并能够及时地提供采购人要求的优质服务。

3.4、供应商必须具有良好的资信和商业信誉，参与本次采购活动（以递交响应文件截止日计算）前三年内未出现重大违法违规记录。不处于被责令停产、停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。采购人将通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”或其它渠道查询相关主体信用记录，拒绝被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

3.5、本项目不接受联合体参与竞争性磋商，成交后不允许将本项目进行分包、转包。

4、磋商保证金

4.1供应商须在递交响应文件截止时间前交纳磋商保证金（以实际到帐时间为准计算），磋商保证金金额为人民币叁万元整（30000元）。磋商保证金必须从供应商公司（企业）帐户以银行转账方式汇入采购人指定账户，采购人指定账户如下：

户  名：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

开户行：张家港农村商业银行营业部

帐  号：901700120170500001

4.2磋商保证金交纳证明文件（电子回单）必须在递交响应文件截止时间前与响应文件一起送达谈判地点（不要密封在谈判文件中）。

4.3特别提醒：采用其他方式交纳磋商保证金的，作无效响应处理。

4.4对于未能按要求提交磋商保证金的供应商，采购人将视为不响应磋商文件而予以拒绝。

4.5成交人的磋商保证金：成交后，在合同签订后一个月内全额退还（不计利息）；；未成交的供应商的磋商保证金在确定成交人后（以成交通知发出为准）全额退还（不计利息），磋商保证金由采购人退回到供应商企业账户，非以上退款账户一律不接受。

4.6在下述情况下，磋商保证金将不予退还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 谈判文件规定的其他情形。

5、磋商费用

5.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程及结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、竞争性磋商文件的解释及咨询

6.1本竞争性磋商文件的解释权属采购人。对本次竞争性磋商有任何询问，请与张家港农村商业银行本次项目联系人联系。

（二）竞争性磋商文件说明

7、竞争性磋商文件构成

7.1竞争性磋商文件包括下列内容：

1）竞争性磋商公告

2）竞争性磋商须知

3）竞争性磋商项目要求

4）磋商响应文件格式

7.2请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.3供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则其响应可能被拒绝。

8、竞争性磋商文件的修改和澄清

8.1采购人在递交磋商响应文件截止时间前，以书面形式发出对竞争性磋商文件的澄清或修改的内容，均为竞争性磋商文件的有效组成部分，对双方起约束作用。采购人应将澄清或修改的内容通知所有供应商。

8.2供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，该响应有可能被拒绝。

（三）磋商响应文件编写

9、磋商响应文件的编制

9.1供应商应认真阅读、充分理解本竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承认履行本竞争性磋商文件中各项条款规定及要求。

9.2磋商响应文件应按本竞争性磋商文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

9.3若供应商只填写和提供本竞争性磋商文件要求的部分内容和附件，给评审造成困难，责任由供应商承担。

10、磋商响应文件组成

10.1磋商响应文件包括报价文件、商务文件两部分：

- 10.1.1报价文件

- 总报价（附件1）

- 报价明细（附件2）

10.1.2商务文件

- 磋商响应函（附件3）

- 委托书（附件4）

- 身份证复印件（附件5）

- 关于资格文件的声明函（附件6）

- 质量保证及售后服务承诺书（附件7）

- 退保证金声明函（附件8）

- 资格证明文件（附件9）

- 相关资料文件（附件10）

- 承诺书函（附件11）

- 供货周期（附近12）

- 售后服务管理流程（附件13）

- 项目实施方案（附件14）

- 产品详细技术参数表（附件15）

- 产品技术指标偏离表（附件16）

- 商务条款偏离表（附件17）

- 综合评审要点材料（附件18）

- 报价

11.1本次竞争性磋商采购的报价是指本竞争性磋商采购文件中以报价文件形式进行的首次报价以及在竞争性磋商后的最终报价。

11.2本报价为人民币，报价应为包含增值税额的含税价。供应商必须开具真实有效的增值税专用发票。

11.3供应商应按报价明细的报价方式填写报价。本次服务只允许有一个报价，任何有可供选择的报价，采购人将不予接受。

11.4报价须包含本项目实施的所有费用，包括但不限于专业服务费用、差旅费用、各项税费、其他费用等。

11.5供应商应认真阅读本竞争性磋商文件后作出合理的报价，且应充分考虑项目进行期间该服务市场价格变化等其他因素，确定风险系数计入报价，采购人不再另外支付其他任何费用。

11.6供应商提供的产品功能和项目服务必须覆盖且不限于采购人提供的需求文档和服务要求。

12、磋商有效期

12.1从提交磋商响应文件的截止之日起，磋商有效期为60天，在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的磋商响应文件均保持有效。

12.2在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件，但需要相应的延长磋商担保的有效期。

13、磋商响应文件的签署

13.1磋商响应文件均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

13.2为保证磋商响应文件的有效性，磋商响应文件均应加盖供应商印章，在需要法定代表人或其授权代理人签章的地方签字或盖章等。

13.3除供应商对错误处须修改外，全套磋商响应文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由供应商加盖公章或由授权代理人签字或盖章。

13.4供应商有权在递交磋商响应文件截止时间前以书面形式通知采购人，修改或撤回已递交的磋商响应文件。有关修改或撤回的书面文件必须由签署原磋商响应文件的签字人签字并加盖公章方为有效。

13.5供应商修改后的磋商响应文件或相关通知书应按本竞争性磋商文件规定进行编制、密封、标记和递交。

13.6供应商撤回已提交的磋商响应文件，应当在递交磋商响应文件截止时间前书面通知采购人。在递交响应文件截止时间后供应商撤回其磋商响应文件的，采购人将不予退还其磋商保证金。

（四）磋商响应文件递交

14、磋商响应文件的递交

14.1供应商应将磋商响应文件（报价文件、商务文件）装订成册，用信封或文件袋密封包装于一件包装袋内，并在包装袋上标明项目编号、项目名称、供应商名称。在封签处标注“请勿在2020年11月10日上午8：50前启封”字样，并加盖供应商公章，未密封或无公章的，采购人不予受理。磋商响应文件应分别提交一套“正本”和叁套“副本”，每套文件封面右上角注明“正本”或“副本”。正本内容与副本内容不一致时，以正本为准。

14.2采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的磋商响应文件，张家港农村商业银行将予以拒绝并退回供应商。

14.3电报、电话、传真、邮件等形式的响应文件、书面文件等概不接受。

14.4磋商结束后磋商响应文件由采购人留存。不论供应商成交与否，磋商响应文件均不退回。

（五）磋商及评审说明

15、磋商

15.1竞争性磋商时间为2020年11月10日上午8：50。

15.2竞争性磋商前，由供应商现场抽签，采购人按供应商抽签顺序分别与供应商进行单独磋商。

15.3竞争性磋商后，供应商应在规定时间内提交最终报价及相应承诺。

15.4按照规定同意撤回的磋商响应文件将不予开封。

15.5采购人将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

- 评审

16.1评审标准：采购人磋商小组评审人员将按照磋商文件的规定和要求对供应商进行资格性和符合性审查（评审内容见下表）：

| 评审内容 | 是否合格 （是/否） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- |
| 1、供应商的资格条件（是否符合采购文件第二部分3.供应商要求） |  |  |
| 2、商务条款是否响应谈判文件 |  |  |
| 3.IPv4区网络安全改造提升项目内容是否满足采购人要求 |  |  |

16.2评审方法：综合评分法。由采购人评委会针对合格供应商（不少于3家）进行综合评分。采购人将根据综合评分结果按由高到低顺序对供应商进行排序确定成交候选人。原则上排名第一的候选人成交，排名第一的候选人放弃成交、成交后未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评委会提出的成交候选人名单排序依次确定其他候选人为成交人。依次确定其他成交候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新进行竞争性磋商。若有2家及以上的成交候选人综合得分相同且排名第一，则最终报价低者成交，若最终报价仍相同，则由采购人抽签确定成交人。

16.3综合评分内容如下：

评分内容：

| 内容 | 分值 | 评分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目案例（10分） | 10 | 提供网络或安全类设备销售或实施案例（提供案例相关合同的证明文件复印件），1个案例得5分，最高得10分。（同一家单位多个案例只能算一个，原件根据需要提供备查） |  |
| 公司资质（6分） | 6 | 提供相关资质，包括但不限于ISO9001、ISO27001、项目集成相关资质、信息安全相关资质等。提供一个得3分，最高得6分。 |  |
| 实施工程师情况（6分） | 6 | 根据负责本项目网络工程师的数量评分，一个工程师得3分，最高得6分。（须有网络运维经验，提供相关工作经验及履历证明） |  |
| 实施方案（4分） | 4 | 提供项目实施方案，内容详尽完整并能满足我行IPV4改造要求得4分，不提供或无法满足采购人要求的不得分。 |  |
| 后续服务（14分） | 4 | 承诺每年派经验丰富的工程师对维护设备及软件进行全面测试检查，提出系统及软件优化建议；承诺每年提供4次或以上得4分，低于4次不得分。 |  |
|  | 6 | 供应商在项目实施及维护期间问题处理响应速度：（注意须承诺响应并解决问题） 承诺4小时（含）内响应并解决得6分。 承诺4-8小时（含）内响应并解决得4分。 承诺8-12小时（含）内响应并解决得2分。 超过12小时响应不得分。 |  |
|  | 4 | 提供IPV4网络安全设备运行管理技术培训和操作培训得4分，不提供不得分。 |  |
| 价格（60分） | 60 | 以各有效响应供应商最终报价的最低价作为评审基准价，基准价得满分60分，其他价格得分=(评审基准价/最终报价）×60×100%.（结果保留2位小数） |  |

16.4供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评委会可以要求供应商以书面形式作必要澄清或者说明；若不能做出合理解释或提供相关证明材料的，评委会可以取消该供应商的成交候选资格。

16.5采购人不承诺报价最低者为成交者。

16.6在评审期间，供应商不得向采购人询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动，采购人保留对供应商进行疑问咨询的权力。

16.7在磋商、评审过程中，如有供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商或评审。

16.8采购人将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

16.9采购人不承诺向未成交方解释原因。

16.10江苏张家港农村商业银行股份有限公司保留对本次竞争性磋商的最终解释权。

17、无效响应

属于下列情况之一者，将作为无效响应处理：

17.1未按磋商文件规定的方式及时间交纳磋商保证金的；

17.2资格不符合要求或未能提供合格资格文件的；

17.3磋商响应文件未密封、未有效授权，磋商响应函、法定代表人授权书填写不完整的；

17.4磋商响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章的，或未经法定代表人（或授权代理人）签字或盖章的；

17.5未实质性响应竞争性磋商文件的；

17.6在竞争性磋商响应文件递交截止时间以后送达的磋商响应文件，或是通过电报、电话、电传、传真等其它非采购文件规定的方式递交的磋商响应文件；

17.7供应商在磋商响应文件中提供虚假材料的；

17.8最终报价高于首次报价的，按无效响应处理；

17.9如有最高限价，报价高于最高限价的，按无效响应处理。

17.10不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

（六）成交及合同签定

18、成交通知

18.1采购人不承诺向供应商披露竞争性磋商过程中任何细节，包括成交或未成交原因。

18.2成交通知书：确定成交供应商后，采购人将发出成交通知书，成交通知书将作为采购人与成交人签订合同的依据之一。

18.3成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出以后，采购人不得改变成交结果，成交人主动放弃成交或不能按规定签订合同的，采购人可以依法追究成交人的违约责任，成交人的磋商保证金将不予退还。

19、合同签定

19.1成交人应按成交通知书规定的时间、地点,按照竞争性磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内。

19.2竞争性磋商文件、成交人的磋商响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同的有效组成部分。

19.3签订合同后，成交人不得将成交项目转让（转包）给其他第三人。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

19.4付款方式：

签订合同后，设备到货通电运行正常后采购人支付合同金额的40%；待调试结束采购人验收通过后支付合同金额的55%；自验收合格之日起满1年后支付合同金额的5%。

以上开票必须为增值税专用发票。采购人以成交人开具的增值税专用发票作为付款凭证依据。

第三部分 竞争性磋商项目要求

- 项目要求

- 项目技术要求

- 20.1为满足采购人IPv4安全改造和提升采购的需要，采购清单及配置参数如下

（表一）:采购清单

| 序号 | 名称 | 型号描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、IPV4主机房 |  |  |  |  |
| 1 | 抗拒绝服务系统1 | 详见“设备技术参数”，三年原厂质保 | 2 | 台 |
| 2 | 网络入侵防御系统1 | 详见“设备技术参数”，三年原厂质保 | 2 | 台 |
| 二、IPV4测试区 |  |  |  |  |
| 2 | 网络入侵防御系统2 | 详见“设备技术参数”，三年原厂质保 | 1 | 台 |
| 3 | WEB应用防护系统2 | 详见“设备技术参数”，三年原厂质保 | 1 | 台 |
| 三、IPV4备机房 |  |  |  |  |
| 1 | 抗拒绝服务系统1 | 详见“设备技术参数”，三年原厂质保 | 1 | 台 |
| 2 | 网络入侵防御系统1 | 详见“设备技术参数”，三年原厂质保 | 1 | 台 |
| 3 | WEB应用防护系统1 | 详见“设备技术参数”，三年原厂质保 | 1 | 台 |

- :配置参数

抗拒绝服务系统1

| 产品要求 | 详细说明 |
| --- | --- |
| ★设备要求 | - 1U，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，2*GE管理口，4个网络扩展槽，配置千兆电口*4(2组BYPASS)，可支持万兆网卡。最大清洗流量不低于4Gbps |
| ★部署方式 | - 产品支持串联部署方式。 |
|  | - 产品支持旁路部署方式。 |
|  | - 产品支持集群部署方式，可通过集群功能对清洗容量进行扩容。 |
|  | - 支持与WEB应用防护系统联动纵深检测与清洗CC攻击。 |
| 攻击防范功能 | - ★支持对欺骗与非欺骗的SYN Flood、ACK Flood、ICMP Flood、ICMP Fragment、UDP Flood、UDP Fragment、FIN/RST Flood、TCP Misuse、TCP Connection Flood、TCP Fragment、HTTP Flood、HTTP Slow Attack、HTTPS Flood、SIP Flood、DNS Query Flood、DNS Reply Flood、DNS Amplification、SSDP Amplification、NTP Amplification、Chargen Amplification、SNMP Amplification及混合类型攻击进行检测、告警并防护。 |
|  | - 设备具备针对缓存DNS服务器及授权DNS服务器专用的DNS防护手段，至少4种。需提供截图证明。 |
|  | - 设备具备针对HTTP POST Flood攻击具备专有防护算法。 |
|  | - 支持导入SSL证书对HTTPS流量进行防护。需提供截图证明 |
|  | - ★支持反射规则防护。需提供截图证明 |
|  | - ★设备具备对连接耗尽型攻击的防御能力。需提供截图证明。 |
|  | - ★设备提供过滤功能，支持白名单、黑名单、ACL、正则表达（同时支持TCP和UDP协议）、GeoIP功能。 |
|  | - 支持URL访问控制规则等多种分组过滤方式，需提供截图证明。 |
| 管理功能 | - 管理界面要友好、易用性强，应支持集中管理、本地管理、远程管理等多种管理方式，并能实时显示攻击事件、流量、系统运行状况等信息。 |
|  | - ★支持通过配置导入导出的方式，一键恢复我行IPv6主中心ADS导出的配置参数，用于设备配置备份和紧急恢复。需提供截图证明 |
|  | - ★支持对设备的硬件状态进行监控和告警阈值设定，包括CPU利用率、内存利用率、CPU温度、主板温度、风扇状态，并支持通过syslog和snmp发送相关告警。需提供截图证明 |

标注★项为重要设备参数，供应商所选产品必须符合相应要求，否则视为无效响应；

网络入侵防御系统1

| 类别 | 参数 | 功能及技术描述 |
| --- | --- | --- |
| ★设备要求 |  | 2U，2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，6*GE（Bypass）接口，1个接口扩展槽位。处理能力不低于1.5Gbps |
| 支持入侵 检测 和 高级 威胁 防护 | ★入侵检测 | 系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断，攻击特征库数量至少为9000种以上。须提供界面截图。 |
|  |  | 系统携带的攻击特征库须获得CVE-Compatible兼容性认证须提供证书复印件。 |
|  | 云端威胁情报联动（原信誉模块） | ★系统应提供基于信誉的僵尸网络防护能力，具备可以持续升级的信誉库，IPS通过信誉库内的恶意文件、僵尸网络C&C服务器地址、web防护信誉值执行相应的防护动作。须提供信誉库的界面截图。 |
|  |  | ★支持僵尸网络防护（C&C） |
|  | 数据泄露防护 | 系统应提供服务器异常告警功能，可以自学习服务器正常工作行为，并以此为基线检测处服务器非法外联行为。须提供界面截图。 |
|  |  | ★系统应提供敏感数据保护功能，能够识别、阻断通过自身的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等）。须提供界面截图。 |
|  |  | ★系统应提供关键文件保护功能，能够识别、阻断通过自身的关键文件，以防止非法外传行为。能识别的关键文件类型应包含至少以下几类：文档类如Excel、PDF、PowerPoint、Word等，压缩文件类如CAB、GZIP、RAR、ZIP、JAR等，图像类如BMP、GIF、JPEG等，音频视频类如MP3、AVI、MKV、MP4、MPEG、WMV等，脚本类如BAT、CMD、WSF等，程序类如APK、DLL、EXE、JAVA_CLASS等。须提供界面截图。 |
| 沙箱联动 | 未知威胁防护 | 支持提供恶意软件分析服务，须提供界面截图。 |
|  |  | 支持对未知可疑文件统计，须提供界面截图。 |
|  |  | ★支持与本地沙箱的联动配置，须提供界面截图。 |
|  |  | 支持与云端沙箱系统进行联动，须提供界面截图。 |
| 管理 功能 | 管理方式 | 系统应提供基于Web的远程GUI管理，可以在任何IP可达地点，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。 |
|  |  | ★支持通过配置文件下载上传的方式，一键恢复我行IPv6主中心IPS导出的配置参数，用于设备配置备份和紧急恢复。须提供截图证明 |
|  | 系统监控 | 系统应具备系统运行状态监控功能，能够实时查看CPU使用率、内存使用率、磁盘剩余空间、系统运行时间、接口状态、流量等信息。 |
|  |  | ★系统应具备系统健康状态异常告警机制，能够实时监控系统CPU、内存等关键部件的状态，并在发现异常状况时通过声音、邮件等多种方式及时通知管理员。要求告警触发条件可设置。须提供界面截图。 |
|  | 升级功能 | 系统应提供多种升级方式，至少提供自动在线升级、离线升级两种方式 |
|  |  | 投标厂商应承诺至少每周定期升级攻击特征库，遇到重大安全事件，提供即时升级。厂商官方站点需同时提供升级包下载页面，并提供详细的升级事项说明。 |
|  |  | 系统支持版本恢复功能，可恢复到出厂时自带的软件版本。须提供界面截图。 |

标注★项为重要设备参数，供应商所选产品必须符合相应要求，否则视为无效响应；

WEB应用防护系统1

| 类别 | 名称 | 具体参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | ★设备要求 | 2U,含交流冗余电源模块,2*USB接口,1*RJ45串口,1*GE管理口。6*GE电口（Bypass）。1个接口扩展槽位。最大提供10路防护。应用层处理性能不低于1G |
|  | ★部署能力要求 | 支持三层集群部署的模式,可弹性扩容与型号无关。 支持设备集中管理能力，包括策略集中下发、设备集中监控、批量升级等，满足大规模部署环境。 |
| - 防护体系 | - 基于反向与正向安全模式构建多层防护模型 | - 支持基于规则体系构建黑名单安全策略；支持基于智能用户行为识别的动态防护机制；支持自学习白名单机制。产品自学习应该能够支持host,url,http method,请求响应码，请求参数名称及其对应的值，cookie 参数名称及其对应值，refer 等信息。提供配置界面截图证明。 |
|  | - ★HTTP协议校验 | - 支持对HTTP协议合法性进行验证，提供HTTP协议防护功能，支持对HTTP协议的URI、HOST、UA、Cookie、Referer、Content、Accept、Range、其他头部和参数在内的元素、参数进行检测与处理。且支持非法编码和解码的灵活控制与处理。提供配置界面截图证明 |
|  | - ★WEB基础架构防护 | - 支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞防护。Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lightpd、NGINX、IIS等 插件应覆盖:dedecms、phpmyadmin、PHPWind、shopex、discuz、ecshop、vbulletin、wordpress等，提供Java反序列化漏洞（Jboss）防护插件。提供配置界面截图证明。 |
|  | - ★WEB资源授权控制 | - 支持HTTP访问控制功能，可以提供针对HTTP元素和客户端的组合访问控制策略。支持对多种HTTP方法执行访问控制，包括：GET、POST、HEAD、PUT、DELETE、MKCOL、COPY、MOVE、OPTIONS、PROPFIND、PROPPATCH、LOCK、UNLOCK TRACE、SEARCH、CONNECT。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 提供爬虫防护，规则库至少可以防护100种以上的爬虫。提供配置界面截图证明或者爬虫列表 |
|  |  | - 提供盗链防护，应采用Referer和Cookie算法。提供配置界面截图证明 |
|  | - ★WEB应用安全防护 | - 支持对注入（包括SQL注入、LDAP注入、XPATH注入及命令行注入）、XSS、SSI指令、路径穿越、远程文件包含、WebShell防护。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持CSRF（跨站请求伪造）防护。提供配置界面截图 |
|  |  | - 支持非法文件上传防护，有效识别文件上传行为，并对上传行为的内容做安全检测，可以根据需要，禁止上传以下文件类型：PE(windows Executable File)、ELF(linux Executable File)、PHP web shell、Linux shell、Power shell(windows Script File)、Java shell、Asp shell、Perl shell、Python shell及Ruby shell。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持非法下载防护，可以根据文件大小、MIME类型及文件扩展名灵活定义下载限制策略，限制用户非法获取网站的关键数据（比如数据库文件，配置文件等），提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持Cookie安全机制，包括Cookie加密和Cookie签名的防护算法。支持过期兼容时间配置以及*配置。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持信息泄露防护，提供针对服务器状态码进行过滤和伪装的安全策略。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持内容过滤，提供恶意代码过滤功能 |
|  |  | - 支持暴力破解防护，可针对指定URL进行暴力破解防护，支持多种方式的登陆，支持referer检测，支持阈值和检测周期的设置。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持敏感信息过滤，对用户的个人隐私信息（信用卡卡号、手机号、身份证号码）泄露进行检测、阻断或替换。 |
|  | - ★XML防护 | - 支持XML基础校验，包括最大树深度、元素名长度、元素个数、子节点个数等参数配置。提供配置界面截图证明。 |
|  |  | - 支持Schema校验，提供配置界面截图证明。 |
|  |  | - 支持SOAP校验，提供配置界面截图证明。 |
| - 策略管理 | - ★策略防护动作 | - 支持多达七种的防护动作，包括了放过、阻断、接受、重定向、伪装、清除和替换。可针对不同安全风险提供多种可选方案。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持对攻击源地址的智能阻断，支持永久封禁或者自定义IP封禁时间（秒/分钟/小时），并且可以手工解除解禁。提供配置界面截图证明 |
|  | - 例外策略 | - 支持对安全策略的一键式例外配置。提供配置界面截图证明 |
| - 部署能力 | - ★部署方式 | - 支持透明在线部署，不更改网络或网站配置，且提供完整安全防护功能（如HTTPS防护、Cookie安全、CSRF防护、敏感信息过滤等）。 |
|  |  | - 支持旁路部署，提供配置界面截图证明；支持流量牵引、二层回注、跨接回注及PBR回注方式。提供原理性文档说明 |
|  |  | - 支持镜像部署方式（可以包含支持检测https流量） |
|  |  | - 支持反向代理部署 |
| - 管理功能 | - 升级系统 | - 定期升级功能模块和规则库 |
|  | - ★配置同步 | - 支持配置同步，包括离线同步和在线同步，提供三种维度的备份：整机备份；部分备份（“资产+策略”备份以及仅“策略”备份）。支持通过配置导入导出的方式，一键恢复我行IPv6主中心WAF导出的配置参数，用于设备配置备份和紧急恢复。提供配置界面截图证明 |

标注★项为重要设备参数，供应商所选产品必须符合相应要求，否则视为无效响应；

网络入侵防御系统2

| 类别 | 参数 | 功能及技术描述 |
| --- | --- | --- |
| ★设备要求 |  | 引擎模块—1U，含交流单电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，6*GE（Bypass）接口，1个接口扩展槽位。处理能力800M. |
| 支持入侵 检测 和 高级 威胁 防护 | ★入侵检测 | 系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断，攻击特征库数量至少为9000种以上。须提供界面截图。 |
|  |  | 系统携带的攻击特征库须获得CVE-Compatible兼容性认证须提供证书复印件。 |
|  |  | 支持基于SCADA等工控协议的相关漏洞攻击检测与防护。须提供界面截图。 |
|  | 数据泄露防护 | 系统应提供服务器异常告警功能，可以自学习服务器正常工作行为，并以此为基线检测处服务器非法外联行为。须提供界面截图。 |
|  |  | ★系统应提供敏感数据保护功能，能够识别、阻断通过自身的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等）。须提供界面截图。 |
|  |  | ★系统应提供关键文件保护功能，能够识别、阻断通过自身的关键文件，以防止非法外传行为。能识别的关键文件类型应包含至少以下几类：文档类如Excel、PDF、PowerPoint、Word等，压缩文件类如CAB、GZIP、RAR、ZIP、JAR等，图像类如BMP、GIF、JPEG等，音频视频类如MP3、AVI、MKV、MP4、MPEG、WMV等，脚本类如BAT、CMD、WSF等，程序类如APK、DLL、EXE、JAVA_CLASS等。须提供界面截图。 |
| 沙箱联动 | 未知威胁防护 | 支持提供恶意软件分析服务，须提供界面截图。 |
|  |  | 支持对未知可疑文件统计，须提供界面截图。 |
|  |  | ★支持与本地沙箱的联动配置，须提供界面截图。 |
|  |  | 支持与云端沙箱系统进行联动，须提供界面截图。 |
| 带宽 优化 | 应用识别 | ★系统应能识别主流的应用程序，识别不少于2500个应用。须提供界面截图。 |
| 管理 功能 | 管理方式 | 系统应提供基于Web的远程GUI管理，可以在任何IP可达地点，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。 |
|  |  | ★系统应提供标准snmp trap（V1、V2、V3）和syslog接口，可接受第三方管理平台的集中事件管理。 |
|  |  | ★支持通过配置文件下载上传的方式，一键恢复我行IPv6主中心IPS导出的配置参数，用于设备配置备份和紧急恢复。须提供截图证明 |
|  | 系统监控 | 系统应具备系统运行状态监控功能，能够实时查看CPU使用率、内存使用率、磁盘剩余空间、系统运行时间、接口状态、流量等信息。 |
|  |  | ★系统应具备系统健康状态异常告警机制，能够实时监控系统CPU、内存等关键部件的状态，并在发现异常状况时通过声音、邮件等多种方式及时通知管理员。要求告警触发条件可设置。须提供界面截图。 |
| 部署 能力 | 部署模式 | ★系统应支持监听（Monitor）、直通（Direct）两种工作模式，能够快速部署在各种网络环境中。 |
|  |  | 系统应支持独立式多路IPS工作模式，各路IPS相互独立，可单独配置策略。 |
|  |  | 系统应支持IPS和IDS的混合运行模式，同时提供入侵防护和入侵检测功能。 |

标注★项为重要设备参数，供应商所选产品必须符合相应要求，否则视为无效响应；

WEB应用防护系统2

| 标 类别 | 名称 | 具体参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | ★设备要求 | 1U,含交流双电源，2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，4*GE电口(Bypass)。1个接口扩展槽位,可购买千兆链路扩展板卡扩展。最大支持8路防护。应用层处理性能400M。 |
|  | ★部署能力要求 | 支持三层集群部署的模式,可弹性扩容与型号无关。 支持设备集中管理能力，包括策略集中下发、设备集中监控、批量升级等，满足大规模部署环境。 |
| - 防护体系 | - 基于反向与正向安全模式构建多层防护模型 | - 支持基于规则体系构建黑名单安全策略；支持基于智能用户行为识别的动态防护机制；支持自学习白名单机制。产品自学习应该能够支持host,url,http method,请求响应码，请求参数名称及其对应的值，cookie 参数名称及其对应值，refer 等信息。提供配置界面截图证明。 |
|  | - ★HTTP协议校验 | - 支持对HTTP协议合法性进行验证，提供HTTP协议防护功能，支持对HTTP协议的URI、HOST、UA、Cookie、Referer、Content、Accept、Range、其他头部和参数在内的元素、参数进行检测与处理。且支持非法编码和解码的灵活控制与处理。提供配置界面截图证明 |
|  | - ★WEB基础架构防护 | - 支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞防护。Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lightpd、NGINX、IIS等 插件应覆盖:dedecms、phpmyadmin、PHPWind、shopex、discuz、ecshop、vbulletin、wordpress等，提供Java反序列化漏洞（Jboss）防护插件。提供配置界面截图证明。 |
|  | - ★WEB资源授权控制 | - 支持HTTP访问控制功能，可以提供针对HTTP元素和客户端的组合访问控制策略。支持对多种HTTP方法执行访问控制，包括：GET、POST、HEAD、PUT、DELETE、MKCOL、COPY、MOVE、OPTIONS、PROPFIND、PROPPATCH、LOCK、UNLOCK TRACE、SEARCH、CONNECT。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 提供爬虫防护，规则库至少可以防护100种以上的爬虫。提供配置界面截图证明或者爬虫列表 |
|  |  | - 提供盗链防护，应采用Referer和Cookie算法。提供配置界面截图证明 |
|  | - ★WEB应用安全防护 | - 支持对注入（包括SQL注入、LDAP注入、XPATH注入及命令行注入）、XSS、SSI指令、路径穿越、远程文件包含、WebShell防护。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持CSRF（跨站请求伪造）防护。提供配置界面截图 |
|  |  | - 支持非法文件上传防护，有效识别文件上传行为，并对上传行为的内容做安全检测，可以根据需要，禁止上传以下文件类型：PE(windows Executable File)、ELF(linux Executable File)、PHP web shell、Linux shell、Power shell(windows Script File)、Java shell、Asp shell、Perl shell、Python shell及Ruby shell。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持非法下载防护，可以根据文件大小、MIME类型及文件扩展名灵活定义下载限制策略，限制用户非法获取网站的关键数据（比如数据库文件，配置文件等），提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持Cookie安全机制，包括Cookie加密和Cookie签名的防护算法。支持过期兼容时间配置以及*配置。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持信息泄露防护，提供针对服务器状态码进行过滤和伪装的安全策略。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持内容过滤，提供恶意代码过滤功能 |
|  |  | - 支持暴力破解防护，可针对指定URL进行暴力破解防护，支持多种方式的登陆，支持referer检测，支持阈值和检测周期的设置。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持敏感信息过滤，对用户的个人隐私信息（信用卡卡号、手机号、身份证号码）泄露进行检测、阻断或替换。 |
|  | - ★XML防护 | - 支持XML基础校验，包括最大树深度、元素名长度、元素个数、子节点个数等参数配置。提供配置界面截图证明。 |
|  |  | - 支持Schema校验，提供配置界面截图证明。 |
|  |  | - 支持SOAP校验，提供配置界面截图证明。 |
| - 策略管理 | - ★策略防护动作 | - 支持多达七种的防护动作，包括了放过、阻断、接受、重定向、伪装、清除和替换。可针对不同安全风险提供多种可选方案。提供配置界面截图证明 |
|  |  | - 支持对攻击源地址的智能阻断，支持永久封禁或者自定义IP封禁时间（秒/分钟/小时），并且可以手工解除解禁。提供配置界面截图证明 |
|  | - 例外策略 | - 支持对安全策略的一键式例外配置。提供配置界面截图证明 |
| - 部署能力 | - ★部署方式 | - 支持透明在线部署，不更改网络或网站配置，且提供完整安全防护功能（如HTTPS防护、Cookie安全、CSRF防护、敏感信息过滤等）。 |
|  |  | - 支持旁路部署，提供配置界面截图证明；支持流量牵引、二层回注、跨接回注及PBR回注方式。提供原理性文档说明 |
|  |  | - 支持镜像部署方式（可以包含支持检测https流量） |
|  |  | - 支持反向代理部署 |
| - 管理功能 | - 升级系统 | - 定期升级功能模块和规则库 |
|  | - ★配置同步 | - 支持配置同步，包括离线同步和在线同步，提供三种维度的备份：整机备份；部分备份（“资产+策略”备份以及仅“策略”备份）。支持通过配置导入导出的方式，一键恢复我行IPv6主中心WAF导出的配置参数，用于设备配置备份和紧急恢复。提供配置界面截图证明 |

注★项为重要设备参数，供应商所选产品必须符合相应要求，否则视为无效响应；

注：供应商必须确保本次采购设备的最终用户为江苏张家港农村商业银行股份有限公司。

（二）报价要求

21、报价要求

21.1报价应为供应商为完成本项目采购，并将货物递送到采购人指定地点且负责进行安装调试的全部相关费用，包括设备价款（含税价）、零配件的购置和安装、运输保险、装卸费用，培训辅导、质保期内的售后服务费用等，采购人不再另外支付其他任何费用。

21.2供应商项目经过采购人验收合格后开票须为增值税专用发票。

21.3如果供应商恶意报价且超出市场报价规律时，采购人有权作废本次竞争性磋商。

21.4采购清单中每项设备供应商均须提供价格。若供应商在磋商时提供的设备单价无法通过采购人认可，采购人将取消该供应商的磋商资格，对于不认可的原因采购人保留解释的权利。

21.5签订合同时需提供所供货物的保修确认书。

21.6 每项总报价不得超过采购人规定的最高限价。

（三）实施及售后服务要求

22、实施及质量保证

22.1供应商提供的产品，必须符合磋商文件要求。

22.2为了确保产品能够稳定运行，供应商磋商产品必须为原厂正品、质量完好且全新、未使用过的产品，产品符合中华人民共和国国家法律、法规相关的质量规定，行业技术规范标准、环保标准。

22.3若采购人发现成交人提供的产品为非原厂正品、非全新产品或者其他非正规渠道引进的产品，采购人有权取消该公司的成交资格，其保证金不予退还，给采购人造成损失的，应当予以赔偿。

22.4成交人在进行设备安装、调试及维护服务过程中，严格执行相关保密规定。

第四部分 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

响应文件封面：

响应文件

项目编号：ZJGRCB20201101

项目名称：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

IPv4区网络安全改造提升项目

供应商全称：

（盖公章 ）

日  期：       年      月     日

（一）报价文件

附件1：

总报价

| 项目编号： | ZJGRCB20201101 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司IPv4区网络安全改造提升项目 |
| 供应商全称： |  |
| 总价（含税） 增值税税率 % | 元(大写) 元(小写) |
| 最高限价（总价）为人民币175万元，报价高于最高限价为无效响应。 |  |

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

单位公章：

年       月      日

附件2：

报价明细

供应商全称（公章）：

项目名称：江苏张家港农村商业银行股份有限公司IPv4区网络安全改造提升项目

项目编号：    ZJGRCB20201101

| 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 增值税税率 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、IPV4主机房 |  |  |  |  |  |
| 抗拒绝服务系统 |  | 2台 | 元/台 | % | 元 |
| 网络入侵防御系统 |  | 2台 | 元/台 | % | 元 |
| 二、IPV4测试区 |  |  |  |  |  |
| 网络入侵防御系统 |  | 1台 | 元/台 | % | 元 |
| WEB应用防护系统 |  | 1台 | 元/台 | % | 元 |
| 一、IPV4灾备机房 |  |  |  |  |  |
| 抗拒绝服务系统 |  | 1台 | 元/台 | % | 元 |
| 网络入侵防御系统 |  | 1台 | 元/台 | % | 元 |
| WEB应用防护系统 |  | 1台 | 元/台 | % | 元 |
| 最高限价（总价）为人民币175万元，报价高于最高限价为无效响应文件。 |  |  |  |  |  |

供应商全称：              （公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年      月     日

注：1、报价包含设备及其配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装调试、管理、售后服务、维护、人员培训等，对报价构成及相关内容需作说明的可另附页。

2、报价单要有供应商法定代表人或授权代理人签字或盖章并盖供应商公章，否则作无效响应处理。

（二）商务文件

附件3：

磋商响应函

- 江苏张家港农村商业银行股份有限公司：

- 我们收到贵公司“江苏张家港农村商业银行股份有限公司IPv4区网络安全改造提升项目”（项目编号：ZJGRCB20201101 ）的磋商邀请，经仔细阅读和研究，我们决定参加该次磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 六十天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们承诺我公司符合磋商文件须知中“合格供应商”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、我们愿意按磋商文件的规定交纳保证金，并同意其中关于保证金的相关规定。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位名称：                             地址：

联系人：                             联系电话：

邮政编码：                            传真：

供应商：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

附件4：

授权委托书

本授权委托书声明：

我（姓名）               身份证号：

系（供应商名称）                             的法定代表人，现授权委托（供应商名称）                              的（姓名）

身份证号：                                为我公司授权代理人，以本公司的名义参加江苏张家港农村商业银行股份有限公司组织实施的项目编号为ZJGRCB20201101 （江苏张家港农村商业银行IPv4区网络安全改造提升项目）的竞争性磋商活动。授权代理人在磋商活动过程、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件5：

身份证复印件

- 法定代表人身份证复印件，并加盖单位公章。

- 授权代理人身份证复印件，并加盖单位公章。

附件6：

关于资格文件的声明函

- 江苏张家港农村商业银行股份有限公司：

- 本公司愿就由贵公司组织实施的“江苏张家港农村商业银行股份有限公司IPv4区网络安全改造提升项目”（项目编号：ZJGRCB20201101 ）的采购活动进行竞争性磋商。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 供应商：（单位盖章）

- 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

- 日期：       年    月     日

附件7：

质量保证及售后服务承诺书

1、本供应商保证提供的设备是公司原厂生产的、符合国家、行业和生产者的质量检测标准、未使用过的全新货物，附有正规的质量保证书或合格证及装箱单，并向用户交付相关资料和工具。

2、本项目涉及硬件质保期要求：原厂三年质保， (7x24)当天 4小时上门服务。同意本质保要求并在质保期内出现故障免费更换配件，并上门修理服务。

3、货物保证是原包装且包装完好，同意经用户单位现场监督，当场拆封、安装。

4、如使用中发现乙方设备有问题，由乙方负责及时响应并对设备进行维护。

5、其他优惠条件、售后服务措施或需要说明的事项：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年      月      日

附件8：

退保证金声明函

江苏张家港农村商业银行股份有限公司：

我方为贵单位“江苏张家港农村商业银行股份有限公司IPv4区网络安全改造提升项目”（项目编号：ZJGRCB20201101）所提交的谈判保证金人民币30000元整，请退还时汇到以下帐户：

户      名：

开户行名称：

银 行 账 号：

以上信息供贵单位退还保证金时使用，我司保证以上信息正确。如因上述信息错误导致贵单位无法及时退还保证金的，我司自行承担责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

附件9：

资格证明文件

- （格式不限）

- 1、法人营业执照副本复印件加盖公章；

- 2、若供应商法定代表人亲自参加磋商的，则提供本人的身份证原件；若授权代理人参加磋商的，则提供法人授权委托书原件、授权代理人本人身份证原件及复印件、磋商企业法定代表人身份证复印件；

3、供应商企业相关资质证书、企业简介；

4、供应商认为需加以说明的其他技术内容。

注：以上文件均需要加盖供应商公章。

附件10：

相关资料文件

以下内容均需盖公章

- 1、供应商需提供自2017年以来2个（含）以上网络或安全设备销售或实施案例证明（提交相应合同复印件）。

2、供应商需针对本项目提供固定的具有服务器设备实施经验的工程师2名，并提供工程师相关等级资质证明、履历、社保缴费清单（近3个月）。

3、为保证售后服务，供应商所投产品的厂商须在江苏地区或上海地区有售后服务网点。

附件11：

承诺书函

江苏张家港农村商业银行股份有限公司：

在参加贵公司的“江苏张家港农村商业银行股份有限公司IPv4区网络安全改造提升项目”（项目编号：ZJGRCB20201101 ）的竞争性磋商活动中，我方郑重承诺：

一、绝不利用业务合作之机，有任何损害贵行正当权益的行为。

二、绝不向贵行工作人员送钱、物、有价证券和回扣等；绝不提供可能妨碍公正履行公务的吃请、娱乐、健身和旅游等消费活动。

三、绝不相互串通或与贵行工作人员串通进行。

四、成交后，严格执行项目合同。

五、如对采购人给予其他形式优惠，将在响应文件或合同书中明确给予注明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件12：

供货周期

| 序号 | 设备类型 | 数量 | 供货周期（最长不超过30个自然日） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收到成交通知后几日到货 （自然日，非工作日） |
| 1 | 抗拒绝服务系统1 |  | 日到货 |
| 2 | 网络入侵防御系统1 |  | 日到货 |
| 3 | WEB应用防护系统1 |  | 日到货 |
| 4 | WEB应用防护系统2 |  | 日到货 |
| 5 | 网络入侵防御系统2 |  | 日到货 |

注：1.上表中供货周期为供应商能保证的最快到货日期（货物到达采购人指定要求的地点）。

2.关于设备供货周期最低要求：成交人需在收到成交通知书的30个自然日内确保设备到货。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

附件13：

售后服务管理流程

针对本项目，请详细描述本公司情况、维护计划、备件情况、维护服务流程、服务的响应时间、服务人员、服务质量等。

1、公司情况

2、维护计划及内容

3、服务响应（明确到供应商所能达到的最快响应时间、到达时间、处理故障时间等等）

4、售后服务人员资质（具体人员信息、人员资质、经验等）

5、服务质量

供应商：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

附件14：

项目实施方案

针对本项目，请提供详细完整的建设方案，包括但不限于以下内容：

1项目背景

2项目建设目标

3项目建设原则

4实施方案

5培训方案

附件15：

产品详细技术参数表

| 产品名称 | 品牌、型号 | 产品技术参数（详细） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、IPV4主机房 |  |  |  |
| 抗拒绝服务系统 |  |  | 2 |
| 网络入侵防御系统 |  |  | 2 |
| 二、IPV4测试区 |  |  |  |
| WEB应用防护系统 |  |  | 1 |
| 网络入侵防御系统 |  |  | 1 |
| 三、IPV4备机房 |  |  |  |
| 抗拒绝服务系统 |  |  | 1 |
| 网络入侵防御系统 |  |  | 1 |
| WEB应用防护系统 |  |  | 1 |

供应商：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件16：

产品技术指标偏离表

| 产品名称 | 谈判文件技术、性能指标要求 | 产品指标偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：1.设备配置参数中带有★项的技术参数只允许正向偏离，如不满足技术要求，该磋商文件按作废处理。

2.设备配置参数中不带★项的技术参数如有偏离，必须在上表中详细的列举。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件17：

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的磋商响应文件与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所磋商的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件18：

综合评审要点材料

供应商根据16.3综合评分表要点提供相关评审证明材料。并在下表标明证明文件在响应文件中的页码，方便查询。

评分内容：

| 内容 | 分值 | 评分依据 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目案例（10分） | 10 | 提供网络或安全类设备销售或实施案例（提供案例相关合同的证明文件复印件），1个案例得5分，最高得10分。（同一家单位多个案例只能算一个，原件根据需要提供备查） | P 页 |
| 公司资质（6分） | 6 | 提供相关资质，包括但不限于ISO9001、ISO27001、项目集成相关资质、信息安全相关资质等。提供一个得3分，最高得6分。 | P 页 |
| 实施工程师情况（6分） | 6 | 根据负责本项目网络工程师的数量评分，一个工程师得3分，最高得6分。（须有网络运维经验，提供相关工作经验及履历证明） | P 页 |
| 实施方案（4分） | 4 | 提供项目实施方案，内容详尽完整并能满足我行IPV4改造要求得4分，不提供或无法满足采购人要求的不得分。 | P 页 |
| 后续服务（14分） | 4 | 承诺每年派经验丰富的工程师对维护设备及软件进行全面测试检查，提出系统及软件优化建议；承诺每年提供4次或以上得4分，低于4次不得分。 | P 页 |
|  | 6 | 供应商在项目实施及维护期间问题处理响应速度：（注意须承诺响应并解决问题） 承诺4小时（含）内响应并解决得6分。 承诺4-8小时（含）内响应并解决得4分。 承诺8-12小时（含）内响应并解决得2分。 超过12小时响应不得分。 | P 页 |
|  | 4 | 提供IPV4网络设备运行管理技术培训和操作培训得4分，不提供不得分。 | P 页 |
| 价格（60分） | 60 | 以各有效响应供应商最终报价的最低价作为评审基准价，基准价得满分60分，其他价格得分=(评审基准价/最终报价）×60×100%.（结果保留2位小数） |  |

（全文完）