江苏张家港农村商业银行股份有限公司

票据、现金智能超柜

供应商征集公告

公 告 人： 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

地    点：      张家港市人民中路66号

公告编号：      ZJGRCB20201022

日期：2020年10月22日

申   明

本公告文件专用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司本次“票据、现金智能超柜”的供应商征集，江苏张家港农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加单位即视为无条件同意本申明并保证对本公告文件可能涉及的江苏张家港农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏张家港农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

# 第一部分 公告函

根据江苏张家港农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就“票据、现金智能超柜”进行供应商征集：

1.公告编号：ZJGRCB20201022

2.公告人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点：江苏省张家港市人民中路66号

4.公告开始时间：2020年10月22日

5.公告截止时间：2020年10月26日

6.公告人联系方式

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省张家港市人民中路66号

邮政编码：215600

（1）公告联系人：陶志琦

电话号码：0512-35021007 18962280975

邮箱：jzcg@zrcbank.com

（2）项目联系人：秦国威

电话号码： 0512-56968122     手机：13806220058

# 第二部分 项目目标及内容

- 项目目标

为满足张家港农村商业银行业务发展需要，配合智能网点改造项目，现需统一采购一批标准、规范的票据、现金智能超柜。

- 项目内容

- 1、一体式票据现金智能超柜。

- 2、分体式票据现金智能超柜。

- 3、一体式票据智能超柜。

- 项目参数

标配产品为必须满足项配置，选配产品由供应商自主选择是否配置。

### （一）一体式票据现金智能超柜硬件配置清单

| 编号 | 模块名称 | 规格及技术参数 | 标配/ 选配 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工控主机 | CPU：英特尔双核主频3.0GHz及及以上 内存：DDR3，4GB，1600MHz以上 硬盘：500GB（含）以上，转速7200（含）以上 网卡：2个（1000Mb自适应双网卡，支持TCP/IP协议） 接口：预留USB接口2个，其余接口满足现有模块正常使用。 操作系统：WIN7或以上，正版授权 | 标配 |
|  | 显示屏 | 类型：电磁电容一体屏； 屏幕尺寸： 19寸，长宽比： 5：4； 分辨率：支持1280*1024； 面板亮度：>=250cd/㎡； 工作时间：>=5万小时； 触摸寿命:任一点触摸>=5000万次； 其它特性：多点触摸，防尘、防水； 支持多点触摸：10点； 灵敏度：响应时间低于30ms； | 标配 |
|  | 电磁屏 | 采用电磁感应技术，支持书写和签名功能，笔迹保真； 笔压感级数：1024级； 压力范围：30G~500G； 签名时轨迹应同步在屏幕上展示，延迟小于0.5秒； 能记录客户在签名设备上的完整轨迹，无断点； 能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据； 多点触摸，防尘、防水、防窥。 莫氏硬度>7H,有效防范正常使用过程中的金属刮擦损伤 | 标配 |
|  | 电子签名笔 | 类型：电磁压感感应笔； 维护性：笔尖可更换； 连接方式：设备有凹槽或孔洞设计存放签名笔，签名笔通过线缆同设备连接，线缆可伸缩、可更换。 | 标配 |
|  | 电子签名加密模块 | 加密方式：硬加密，对电子签名轨迹数据、矢量图进行加密传输； 执行标准：加密芯片经过国家密码局认证； 加密算法：支持通用算法（RSA、DES、3DES）、国密算法（SM2、SM3、SM4）； 支持密钥及敏感数据拆封自毁。 | 标配 |
|  | 后台维护屏（穿墙式） | 支持1024*768辨率 电容触摸显示屏; 显示色彩：16.7M; 触摸响应时间：＜15ms; 触摸精度：＜3.5mm; 触摸免校准：安装驱动后，不需校准触摸需灵敏，无漂移现象。 | 标配 |
|  | 双目摄像头 | 双目摄像头，支持活体检测； 彩色成像头高清300万像素（2048*1536）分辨率； 红外成像头高清120万像素（1280*960）分辨率； 成像距离：30CM至无限远； 图像无畸变； 角度可调节。 | 标配 |
|  | 全景摄像头 | 广角摄像头,有效分辨率130万像素（1280x960） 1/3英寸CMOS,自动对焦, 可视角度160°，用于检测客户操作外部环境 | 标配 |
|  | 现金处理模块 | 高性能循环机芯，具有大额存款和取款功能，存取款均进行钞票识别，支持100、50、20、10、5、1元不同面额混存混取； 入钞口：不低于300张，可连续加钞； 出钞口：不低于300张； 出钞口闸门配置:具备出钞口闸门，并可控制。 钞箱配置：4个循环钞箱+1个回收箱，每个循环箱容量不低于3000张，回收箱容量不低于3000张； 存取速度：不低于10张/秒； 支持自动盘点功能； 具备人民币影像扫描及钞票冠字号OCR识别功能； 纸币存入具备清分功能； 采用符合UL291 LEVEL 1标准现金保险柜； 厂商免费提供验钞模块升级并按银行要求支持验钞模块远程升级；符合《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准（JR/T 0154—2017）及人民银行管理要求，并进入中国人民银行颁布的可采购名录；符合《不宜流通人民币纸币》金融行业标准（JR/T 0153—2017）等监管要求； | 标配 |
|  | 密码键盘 | 标准EPP硬件加密键盘，支持盲文提示，具备按键提示音 有密码防窥安全措施 支持DES、3DES、国密算法加密； 密钥及敏感数据拆封自毁，防水、防尘、防暴 寿命大于100万次 物理键盘按键反应速度≤1秒 通过银联卡受理终端PIN输入设备安全认证及国密认证 | 标配 |
|  | 指纹仪 | 使用贵行指定的指纹仪品牌及型号 电容式指纹仪； 通讯接口：RS-232标准接口/USB标准接口； 指纹录取模块支持180度调节或者正反向安装； 指纹图像录入时间小于0.5秒； 认假率（误识率）小于0.0001%； 拒真率小于1%； 匹配时间小于1秒（1000枚指纹内）； 可准确向后台报送设备状态； 支持1:N或1:1比对的方法。 | 标配 |
|  | 电动读卡器 | 电动式，磁条卡可读,IC卡可读写； ISO/IEC 7810,7811 标准读/写，1、2、3磁道可读； IC卡标准： ISO/IEC 7816（T = 0或 T = 1）CPU卡，符合人民银行颁布的《中国金融集成电路（IC）卡规范》2.0版本； 具备PBOC3.0L1和EMVL1检测报告； 卡位置检测:光电检测； 支持断电吐卡； 超时、非法卡收卡； 掉电吞卡或退卡、加电时吞卡或退卡可指令配置 寿命:150万次或5年； 走卡速度: 200mm/秒以上； 通讯接口: RS232C,通讯速度: 1,200-19,200 bps以上； 安装红外防测录异形口。 | 标配 |
|  | 发卡器 | 双卡箱读发卡器, 单卡箱容量50张凸字卡 卡片规格磁条卡、IC卡,长度：85.47-85.90mm，宽度：53.92-54.18mm，厚度：0.76mm±0.1mm,符合 ISO7810 和7811 、ISO7811-2、ISO7811-4、 ISO7811-5和 ISO7811-6标准；ISO7811-1和ISO7811-3标准；ISO7816标准，支持AT24C01、24C02、24C256、SLE4442、SLE4428、CPU T=0/T=1 使用寿命磁头≥150万次、IC触点≥50万次 | 标配 |
|  | 非接触式IC卡读卡器 | 通讯方式：USB 接口或标准RS232； 自动搜索非接触式卡片，内置防多卡冲突机制； 支持卡片类型：符合 ISO-7816标准的 A、B 和 C 等级(5V)；符合 ISO-14443-4标准的 A & B 类的非接触卡，支持银联PBOC3.0通讯协议，支持 Mifare S50 S70 卡片； 读写距离：最大30mm，读写寿命大于60万次、MTBF 1万小时； 读/写时间：<=300ms； 支持非接IC卡交易功能； 支持NFC功能； 标准：通过PBOC3.0 EMC认证 | 标配 |
|  | 吸入式二代证 | 电动吸入式； 功能：支持双面扫描；支持图像自动裁剪纠偏； 支持指令进行CIS校正；支持固件程序在线升级；支持联机状态下扫描证卡彩色图像、灰度图像上传；支持第二代居民身份证电子信息识读功能；支持退卡（前进前出）、吞卡（前进后出）功能；支持按键强制退卡功能； 通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心GA认证。 扫描分辨率：300*300dpi（光学分辨率）； 支持港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证读取 | 标配 |
|  | 凭条打印机 | 类型：热敏打印机 纸卷规格： 80mm纸卷，误差不超过-1mm； 走纸速度不小于120mm/s； 支持全图形打印； 自动切纸，支持全切和半切设置 支持有黑标和无黑标全切，具备黑标检测 具有少纸和缺纸检测开关及报警能力； | 标配 |
|  | 存折补登机 | 打印方式：24针击打式点阵打印； 打印介质：存折 走纸速度：42.3cm cm/s；80.5行/秒； 特殊功能：自动测厚、自动纠偏、自动寻边、超厚进纸能力、程序和字库可实现在线升级、自动压缩打印。 具备超高速、高速、标准、信函四种打印模式，以适应不用的打印场景，超高速下每秒可打印386个汉字或772个英文字符。 标配GB18030字库 | 标配 |
|  | 刷卡/刷折模块 | 支持存折、磁条卡信息读取； 磁头寿命≥50万次； 错误率：小于 0.5%； 读卡速度：10 ~ 150cm/s ； 磁卡厚度：PVC 0.76±0.08mm； 支持IBM、ISO、ANSI、DIN等磁记录格式、符合ISO/ANSI ISO7811/7812标准，支持低、高抗磁磁条的读取。 | 标配 |
|  | 票据受理 | 受理票箱数量：1个以上 可接纳支票、存单、汇票、本票等银行票据 扫描张数：支持单张进票； 单票箱容量≥200张，具备票箱满检测功能 支持宽度：75-104mm；支持长度：170-220mm； 有效扫描宽度104mm 支持双面彩色扫描； 具备鉴伪能力； 输出格式：扫描影像，最高可输出24位全彩，支持BMP图像格式； 分辨率：支持200DPI彩色图像扫描； 支持正面5幅图像扫描(彩色、反射红外、反射彩色紫外、透射红外、透射彩色紫外) 、背面彩色扫描 | 标配 |
|  | 票据出售 | 配置1个以上出票箱，1个废票箱，票据存储箱单独上锁 支持普通、芯片存单、本票、汇票、支票等；宽度（75-104）*长度（170-220）mm 支持存单批量打印功能； 支持入纸重张检测功能； 支持存单折叠、缺角检测功能； 支持二维码打印功能，QR-CODE、GM、PDF417、MAXICODE 等常用二维码； 支持碳带检测功能，判断碳带有无、断裂、将尽； 支持短票检测功能； 支持打印计数功能； 支持打印结果返回，判断打印是否成功； 支持OCR票号识别； 打印速度：10张/分钟 入纸仓容量≥200张 出纸仓容量≥60张 闸门开合检测；票箱防夹手检测；闸门自动开； | 标配 |
|  | 条码阅读 模块 | 解码能力：解读一维条形码、堆叠式/行排式二维条码和矩阵式二维条码； 支持条码格式包括： 一维码： Code name；Codabar；Code 128；EAN128；ISBT128；UCC/EAN128(GS1-128)；Code 39 ；Code 39 full ascii；Code 32 ；Code 93；Interleaved 2 of 5；MSI Plessey；GS1 Databar(RSS)；Industrial 2 of 5；EAN-13;ISBN/ISSN；EAN-8；UPC-A；UPC-E；UPC-E1；China Postal Code；Matrix 2 of 5；GS1 Composite Code 二维码： Aztec Code；MaxiCode ；Data Matrix；microPDF417；PDF417；QR Code；micro QR；汉信码； 支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息； 读取角度：二维条码360度任意方向读取二维码； 解码时间小于2秒。 | 标配 |
|  | A4打印机 | 激光打印机 纸盒容量150张 打印速度 不低于20张/分钟 | 标配 |
|  | SIU | 能获取柜门开关状态； 每一个与客户交互的模块支持通过 LED 指示灯方式进行操作指引。 | 标配 |
|  | 扬声器 | 支持音量调节功能，最低支持2.0声道； 支持指定音频文件播报。 | 标配 |
|  | 人体感应 | 可感知人体接近状态，并通知设备启动/关闭屏幕或切换应用画面或广告画面； 感应距离:0~100厘米。 | 标配 |
|  | MIC | 交易过程中用于获取客户的语音输入 | 标配 |
|  | 机柜 | 整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细； 全钢机柜，布线规范、合理； 模块全部采用拖拉式导轨维护 内部线缆高压应用警示标志，内部线缆需要打捆； 柜体厚度≥1.5mm，防水、防尘、防锈、防腐、耐磨； 地脚可调节范围4-12cm； 支持前/后维护。 | 标配 |

### （二）一体式票据智能超柜硬件配置清单

| 序号 | 模块名称 | 性能参数 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工控主机 | CPU：英特尔双核主频3.0GHz及及以上 内存：DDR3，4GB，1600MHz以上 硬盘：500GB（含）以上，转速7200（含）以上 网卡：2个（1000Mb自适应双网卡，支持TCP/IP协议） 接口：预留USB接口2个，其余接口满足现有模块正常使用。 操作系统：WIN7或以上，正版授权 | 标配 |
|  | 操作显示屏 | 类型：电磁电容一体屏； 屏幕尺寸： 19寸，长宽比： 5：4； 分辨率：支持1280*1024； 面板亮度：>=250cd/㎡； 工作时间：>=5万小时； 触摸寿命:任一点触摸>=5000万次； 其它特性：多点触摸，防尘、防水； 支持多点触摸：10点； 灵敏度：响应时间低于30ms； 集成手写签字板； 通过笔写输入，笔迹保真； 笔压感级数：1024级； 压力范围：30G~500G； 签名时轨迹应同步在屏幕上展示，延迟小于0.5秒； 能记录客户在签名设备上的完整轨迹，无断点； 能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据； | 标配 |
|  | 电子签名笔 | 类型：无源电磁压感感应笔； 维护性：笔尖可更换； 连接方式：设备有凹槽或孔洞设计存放签名笔，签名笔通过线缆同设备连接，线缆可伸缩、可更换。 | 标配 |
|  | 密码键盘 | 标准EPP硬件加密键盘，支持盲文提示，具备按键提示音 有密码防窥安全措施 支持DES、3DES、国密算法加密； 密钥及敏感数据拆封自毁，防水、防尘、防暴 寿命大于100万次 物理键盘按键反应速度≤1秒 通过银联卡受理终端PIN输入设备安全认证及国密认证 | 标配 |
|  | 电动读卡器+发卡器 | 支持卡类型：可读取金融行业发行的银行卡与信用卡等； 读写卡类型：支持IC卡、磁卡读写 磁条标准：读各类符合ISO 7811标准，磁道：1、2、3磁道可读 IC卡受理标准：SO 7816（T = 0或 T = 1）CPU卡，符合人民银行颁布的《中国金融集成电路（IC）卡规范》2.0版本 具有有效的银行卡检测中心3.0认证以及EMV标准认证 超时、非法卡收卡，支持断电吞卡 走卡速度: 200mm/秒以上 通讯接口: RS232 磁感应自动判别卡插入方向的功能，卡片插错方向不能进入 卡箱数量： 2个； 装载卡量：单卡箱最大装载≥50张(平面卡) 具有少卡、缺卡状态上送功能 具备回收箱，回收箱容量≥5张(平面卡)，支持回收箱满状态检测 | 标配 |
|  | 非接读卡器 | 通讯方式：USB 接口或标准RS232； 自动搜索非接触式卡片，内置防多卡冲突机制； 支持卡片类型：符合 ISO-7816标准的 A、B 和 C 等级(5V)；符合 ISO-14443-4标准的 A & B 类的非接触卡，支持银联PBOC3.0通讯协议，支持 Mifare S50 S70 卡片； 读写距离：最大30mm，读写寿命大于60万次、MTBF 1万小时； 读/写时间：<=300ms； 支持非接IC卡交易功能； 支持NFC功能； 支持身份证读取功能； 标准：通过PBOC3.0 EMC认证 | 标配 |
|  | 凭条打印机 | 类型：热敏打印机 纸卷规格： 80mm纸卷，误差不超过-1mm； 走纸速度不小于120mm/s； 支持全图形打印； 自动切纸，支持全切和半切设置 支持有黑标和无黑标全切，具备黑标检测 具有少纸和缺纸检测开关及报警能力； | 标配 |
|  | 身份证阅读器 | 电动吸入式； 扫描分辨率：不低于150*150dpi（光学分辨率）； 扫描速度：150mm/sec； 扫描区域：横向：54mm 纵向：120mm； 扫描介质厚度：0.75 ~ 1.27mm ； 图像格式：BMP 、JPEG ； 输出: 150dpi灰度或彩色图像； 不缓存身份证件信息； 扫描图像支持自动纠偏、裁剪功能，输出图像与证件原始大小一致； 射频技术标准：符合ISO/IEC 14443 TYPE A、B 标准的非接触卡； 适用标准：符合《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、符合《1GA450-2003《台式居民身份证阅读器通用技术要求》第1号修改单（草案）》、符合《GA467-2004 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、符合《GA490-2004 居民身份证机读信息规范》标准； 支持强制退出键； | 标配 |
|  | 指纹仪 | 银行指定品牌型号 电压范围5V±10%，电流<=500mA 传感器类型：电容式指纹传感器 使用寿命 大于100万次 采集时间 <1s 匹配方式 1:1或1：N；比对速度 <1s | 标配 |
|  | 条码阅读 | 基本读取距离至少能够达到0- 30 cm的范围 支持一维码、二维码 可读条宽<=4MIL； 其他要求：采用硬扫码方式； 解码能力：解读一维条形码、QR码、PDF417二维条码, Datamatrix二维条码 二维码大小：至少支持10cm*10cm 条码大小：长度至少5cm； 解码时间小于2秒 | 标配 |
|  | 双目摄像头 | 彩色分辨率 300万像素 红外分辨率1280x960；像素：130万 成像距离：30CM至无限远； 非广角镜头，避免人脸变形影响自动识别，拍摄支持上下角度手动调节。 | 标配 |
|  | 全景摄像头 | 像素：高清镜头，130万像素 最大帧频：30FPS 对焦方式：自动对焦；曝光控制：自动；白平衡：自动 广角镜头：160度，拍照画面包含整个签名区域及周围环境、包含办业务客户的头部动作。 | 标配 |
|  | 扬声器 | 支持音量调节功能，支持2.0声道；支持指定音频文件播报。 | 标配 |
|  | 防爆电话 | 支持正常语音通话，响应摘机挂机事件； 具有较强降噪功能，能够清晰录音； 外形及连接装置支持防盗、防爆 | 标配 |
|  | 人体感应 | 可感知人体接近状态，并通知设备启动/关闭屏幕或切换应用画面或广告画面； 感应距离:30~100厘米； 感应技术：红外； | 标配 |
|  | 机柜 | 整机符合人体工程学设计，布局合理； 设备数据线接口需连接稳定，不易脱落，为内嵌固定式 内置线路设计规划安全、合理 防滑、防水、防尘、防锈、防腐、耐磨； 所有设备进出口处均有操作指示灯，依据客户办理业务流程进行提示。 具有地脚固定装置 | 标配 |
|  | 票据打印模块 | 配置2个出票箱，1个废票箱，票据存储箱单独上锁 支持普通、芯片存单、本票、汇票、支票等；宽度（75-104）*长度（170-220）mm 支持存单批量打印功能； 支持入纸重张检测功能； 支持存单折叠、缺角检测功能； 支持二维码打印功能，QR-CODE、GM、PDF417、MAXICODE 等常用二维码； 支持碳带检测功能，判断碳带有无、断裂、将尽； 支持短票检测功能； 支持打印计数功能； 支持打印结果返回，判断打印是否成功； 支持OCR票号识别； 打印速度：10张/分钟 入纸仓容量≥200张 出纸仓容量≥60张 闸门开合检测；票箱防夹手检测；闸门自动开； | 标配 |
|  | 票据受理模块 | 受理票箱数量：2个 可接纳支票、存单、汇票、本票等银行票据 扫描张数：支持单张进票； 单票箱容量≥200张，具备票箱满检测功能 支持宽度：75-104mm；支持长度：170-220mm； 有效扫描宽度104mm 支持双面彩色扫描； 具备鉴伪能力； 输出格式：扫描影像，最高可输出24位全彩，支持BMP图像格式； 分辨率：支持200DPI彩色图像扫描； 支持正面5幅图像扫描(彩色、反射红外、反射彩色紫外、透射红外、透射彩色紫外) 、背面彩色扫描 | 标配 |
|  | 存折补登机 | 打印方式：24针击打式点阵打印； 打印读取介质：普通存折，最大宽度175mm； 具备高速草稿、草稿、信函、OCR自重打印速度/质量 | 标配 |

### （三）分体式票据现金智能超柜硬件配置清单

### ·票据副柜硬件配置清单

| 序号 | 模块名称 | 性能参数 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 票据打印模块 | 配置1个以上出票箱，1个废票箱，票据存储箱单独上锁 支持普通、芯片存单、本票、汇票、支票等；宽度（75-104）*长度（170-220）mm 支持存单批量打印功能； 支持入纸重张检测功能； 支持存单折叠、缺角检测功能； 支持二维码打印功能，QR-CODE、GM、PDF417、MAXICODE 等常用二维码； 支持碳带检测功能，判断碳带有无、断裂、将尽； 支持短票检测功能； 支持打印计数功能； 支持打印结果返回，判断打印是否成功； 支持OCR票号识别； 打印速度：10张/分钟 入纸仓容量≥200张 出纸仓容量≥60张 闸门开合检测；票箱防夹手检测；闸门自动开； | 标配 |
|  | 票据受理模块 | 受理票箱数量：1个以上 可接纳支票、存单、汇票、本票等银行票据 扫描张数：支持单张进票； 单票箱容量≥200张，具备票箱满检测功能 支持宽度：75-104mm；支持长度：170-220mm； 有效扫描宽度104mm 支持双面彩色扫描； 具备鉴伪能力； 输出格式：扫描影像，最高可输出24位全彩，支持BMP图像格式； 分辨率：支持200DPI彩色图像扫描； 支持正面5幅图像扫描(彩色、反射红外、反射彩色紫外、透射红外、透射彩色紫外) 、背面彩色扫描 | 标配 |

### ·现金副柜硬件配置清单

| 编号 | 模块名称 | 规格及技术参数 | 标配/ 选配 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现金处理模块 | 高性能循环机芯，具有大额存款和取款功能，存取款均进行钞票识别，支持100、50、20、10、5、1元不同面额混存混取； 入钞口：不低于300张，可连续加钞； 出钞口：不低于300张； 出钞口闸门配置:具备出钞口闸门，并可控制。 钞箱配置：4个循环钞箱+1个回收箱，每个循环箱容量不低于3000张，回收箱容量不低于3000张； 存取速度：不低于10张/秒； 支持自动盘点功能； 具备人民币影像扫描及钞票冠字号OCR识别功能； 纸币存入具备清分功能； 采用符合UL291 LEVEL 1标准现金保险柜； | 标配 |
|  | 后台维护屏（穿墙式） | 8英寸电容触摸显示屏 | 选配 |
|  | 扎把机 | 适用范围：新旧版人民币 0.1-100 元面额和各种外币纸币 捆扎速度≤2 秒/把 捆扎张数：100 张 捆扎结实、平整，符合人行入库标准 捆扎位置可调节 捆扎松紧可调节 进带长度可调节 开机后无须任何操作可完成自检、故障代码指示 自动起停、过压保护 自动调温系统 运转噪音：≤60 分贝 连续工作时间：≥8 小时 | 选配 |
|  | 硬币发放 | 硬币配置：1元、5角、1角； 硬币容量：1元约700枚；5角、1角约1000枚；1分约1600枚； 发放速度：1元、5角、1角8～10个/秒，1分3个/秒 | 选配 |

# 第三部分   公告说明

### 适用范围

本公告文件仅适用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商银行”票据、现金智能超柜而进行的供应商征集。

### 定义

1.“公告人”系指组织本次项目的机构：江苏张家港农村商业银行股份有限公司。

2.“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

3.“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在征集选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5.“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

6.“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

### 对于本次公告的重要说明

- 意向人须于2020年10月26日前将“报名表（签字盖章版）及其附件材料 ”等发送至公告人邮箱：（jzcg@zrcbank.com），邮件名称为“票据、现金智能超柜+公司名称”。公告人审核通过后，将邀请意向人进行现场技术方案等交流与讲解。

- 意向供应商经审核通过，则由公告人向意向人发放邀请通知参与竞标。

### 对意向人的要求

- 意向人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于500万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年，且具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系的。

2.意向人公司所在地或办事服务点须在江苏、浙江、上海。

3.意向人2018年以来承担过银行票据、现金智能超柜项目案例，提供案例合同。

4.意向人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交公告人要求的交付件，并能够在选型过程中及时地提供公告人要求的优质服务。

5.意向人必须具有良好的银行资信和商业信誉，近三年内没有重大违法记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。

### 选型交流费用

如需要进行测试，则由公告人提供选型交流的办公场所、测试用环境。意向人应自行承担与参与选型、交流的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

### 公告文件的解释及咨询

本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与张家港农商银行本次公告联系人联系。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

二〇二〇年十月二十二日